- 附件 1

- 北京市城镇绿地养护管理质量标准

| 序 号 | 项 目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 绿地规模 | （1）面积≥3000㎡ （2）植物种植应以乔木为主，乔灌木种植面积占绿地面积≈70%，其余为非林下草坪和地被植物。 （3）道路绿化绿地率：市区主干道≥30%，次干道≥20%，其他等级道路≥15%；道路长度≥1000m。乔灌木种植面积≈80%，其余为非林下草坪和地被植物。立交桥区乔灌木种植面积≈60%至70%。 | （1）面积≥2000㎡ （2）植物种植应以乔木为主，乔灌木种植面积比例≈70%，其余为非林下草坪和地被植物。 （3）道路绿化绿地率：市区主干道≥30%，次干道≥20%，其他等级道路≥15%；道路长度≥500m。乔灌木种植面积≈80%，其余为非林下草坪和地被植物。立交桥区乔灌木种植面积≈60%至70%。 | （1）面积≥1000㎡ （2）道路绿化绿地率：市区主干道≥30%，次干道≥20%，其他等级道路≥15%；道路长度≥200m。 | （1）面积≥500㎡ （2）道路绿化绿地率：市区主干道≥30%，次干道≥20%，其他等级道路≥15%；道路长度≥200m。 |

- 表A.1 养护管理质量标准（续）

| 序号 | 项目 | 级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 2 | 植物配置 | 乔灌花草相结合，植物种类（含品种）≥20种，非林下草坪≤30%。 | 乔灌花草相结合，植物种类（含品种）≥20种，非林下草坪≤30%。 | 乔灌花草相结合，植物种类（含品种）≥10种，单纯草坪≤50%。 | 植物规格与密度协调，层次和色彩配比合理。 |
| 3 | 树木 | 见表A.2特级 | 见表A.2一级 | 见表A.2二级 | 见表A.2三级 |
| 4 | 花卉 | 见表A.3特级 | 见表A.3一级 | 见表A.3二级 | 见表A.3三级 |
| 5 | 草坪 | 见表A.4特级 | 见表A.4一级 | 见表A.4二级 | 见表A.4三级 |
| 6 | 水生植物 | 见表A.5特级 | 见表A.5一级 | 见表A.5二级 | 见表A.5三级 |
| 7 | 竹类 | 见表A.6特级 | 见表A.6一级 | 见表A.6二级 | 见表A.6三级 |
| 8 | 植物防护 | 措施得当，无危害症状，具体要求见本规范第5.1条。 | 基本无危害症状，具体要求见本规范第5.1条。 | 无明显危害症状，具体要求见本规范第5.1条。 | 无明显危害症状，具体要求见本规范第5.1条。 |
| 9 | 清洁保洁 | 垃圾及杂物随产随清，具体要求见本规范第5.2条。 | 垃圾及杂物日产日清，具体要求见本规范第5.2条。 | 垃圾及杂物日产日清，具体要求见本规范第5.2条。 | 垃圾及杂物五日内清除，具体要求见本规范第5.2条。 |
| 10 | 附属设施 | 安全、完整、维护及时，具体要求见本规范第5.3条。 | 安全、完整、维护基本及时，具体要求见本规范第5.3条。 | 安全、基本完整、能进行维护，具体要求见本规范第5.3条。 | 安全、基本完整、能进行维护，具体要求见本规范第5.3条。 |

- 表A.1 养护管理质量标准（续）

| 序号 | 项目 | 级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 11 | 景观水体 | 安全、清洁、驳岸完好，具体要求见本规范第5.4条。 | 安全、水面基本无杂物、驳岸基本完整，具体要求见本规范第5.4条。 | 安全、水面无明显杂物、驳岸稳固，具体要求见本规范第5.4条。 | 安全、水面无明显杂物、驳岸稳固，具体要求见本规范第5.4条。 |
| 12 | 安全作业 | 具体内容见本规范第6章。 | 具体内容见本规范第6章。 | 具体内容见本规范第6章。 | 具体内容见本规范第6章。 |
| 13 | 技术档案 | 档案内容完整，具体要求见本规范第5.5条。 | 档案内容基本完整，具体要求见本规范第5.5条。 | 档案内容基本完整，具体要求见本规范第5.5条。 | 档案内容基本完整，具体要求见本规范第5.5条。 |

- 表A.2树木养护管理质量等级

| 序号 | 项目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）树林、树丛群落结构合理，植株疏密得当，层次分明，林冠线和林缘线清晰饱满； （2）孤植树树形完美，树冠饱满； （3）行道树树冠完整，规格整齐、一致，缺株≤3%，树干挺直； （4）绿篱无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润。 | （1）树林、树丛群落结构基本合理，林冠线和林缘线基本完整； （2）孤植树树形基本完美，树冠基本饱满； （3）行道树树冠基本完整，规格基本整齐，无死树，缺株≤5%，树冠基本完整统一，树干基本挺直； （4）绿篱基本无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润。 | （1）树林、树丛具有基本完整的外貌，有一定的群落结构； （2）孤植树树形基本完美，树冠基本饱满； （3）行道树无死树，缺株≤8%，树冠基本统一，树干基本挺直； （4）绿篱基本无缺株，修剪面平整饱满，直线处平直，曲线处弧度圆润。 | （1）树林、树丛具有基本完整，有一定的群落结构； （2）孤植树树形基本完美，树冠基本完整； （3）行道树无死树，缺株≤10%，树冠基本统一，树干基本挺直； （4）绿篱基本无缺株，修剪面基本平整。 |
| 2 | 生长势 | 枝叶生长茂盛，观花、观果树种正常开花结果，彩色树种季相特征明显，无枯枝。 | 枝叶生长正常，观花、观果树种正常开花结果，无大型枯枝。 | 植株生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果，无大型枯枝。 | 植株生长量和色泽基本正常，观花、观果树种基本正常开花结果，无大型枯枝。 |
| 3 | 排灌 | 植株未出现失水萎蔫和沥涝现象。 | 植株基本无失水萎蔫和沥涝现象。 | 植株失水或积水现象1d内消除。 | 植株失水或积水现象2d内消除。 |
| 4 | 病虫害防治 | （1）基本无危害状； （2）枝叶受害率≤3%，树干受害率≤3%。 | （1）无明显危害状； （2）枝叶受害率≤8%，树干受害率≤5%。 | （1）无严重危害状； （2）枝叶受害率≤12%，树干受害率≤8%。 | （1）无严重危害状； （2）枝叶受害率≤15%，树干受害率≤8%。 |
| 5 | 补植完成时间 | ≤3d | ≤7d | ≤20d | ≤20d |

- 表A.3花卉养护管理质量等级

| 序号 | 项目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）缺株倒伏的花苗≤3%； （2）基本无枯枝、残花。 | （1）缺株倒伏的花苗≤8%； （2）枯枝、残花量≤3%。 | （1）缺株倒伏的花苗≤12%； （2）枯枝、残花量≤8%。 | （1）缺株倒伏的花苗≤15%； （2）枯枝、残花量≤12%。 |
| 2 | 花期 | 花期一致 | 花期一致 | 花期基本一致 | 花期基本一致 |
| 3 | 生长势 | （1）植株生长健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径饱满； （3）花型美观，花色鲜艳，株高一致。 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； （3）株高一致。 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； （3）株高基本一致。 | （1）植株生长基本健壮； （2）茎干粗壮，基部分枝强健，蓬径基本饱满； （3）株高基本一致。 |
| 4 | 排灌 | 植株不得出现失水萎蔫现象。 | 植株基无干旱和沥涝现象。 | 植株基本无失水萎蔫现象。 | 植株基本无失水萎蔫现象。 |
| 5 | 病虫害防治 | （1）基本无有害生物危害状； （2）植株受害率≤3%。 | （1）无明显有害生物危害状； （2）植株受害率≤8%。 | （1）无严重有害生物危害状； （2）植株受害率≤10%。 | （1）无严重有害生物危害状； （2）植株受害率≤15%。 |
| 6 | 杂草覆盖率 | ≤2% | ≤5% | ≤10% | ≤15% |
| 7 | 补植完成时间 | ≤2d | ≤4d | ≤6d | ≤8d |

- 表A.4草坪养护管理质量等级

| 序号 | 项 目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）成坪高度应符合 GB/T 18247.7要求，平坦整洁； （2）修剪后无残留草屑，剪口无焦枯、撕裂现象。 | （1）成坪高度应符合 GB/T 18247.7要求，基本平整； （2）修剪后基本无残留草屑，剪口无明显撕裂现象。 | （1）成坪高度应符合 GB/T 18247.7要求，基本平整； （2）修剪后基本无残留草屑，剪口基本无明显撕裂现象。 | （1）成坪高度应符合 GB/T 18247.7要求，基本平整； （2）修剪后基本无残留草屑，剪口基本无明显撕裂现象。 |
| 2 | 生长势 | 生长茂盛 | 生长良好 | 生长基本良好 | 生长基本良好 |
| 3 | 排灌 | 草坪无明显失水萎蔫现象。 | 草坪基本无失水萎蔫现象。 | 草坪无明显失水萎蔫现象。 | 草坪无明显失水萎蔫现象。 |
| 4 | 病虫害防治 | （1）草坪草受害度≤3%； （2）无杂草。 | （1）草坪草受害度≤6%； （2）杂草率不超过2%。 | （1）草坪草受害度≤10%； （2）杂草率不超过5%。 | （1）草坪草受害≤15%； （2）杂草率不超过10%。 |
| 5 | 绿色期 | 冷季型草不低于300天，暖季型草不少于210天。 | 冷季型草不低于270天，暖季型草不少于180天。 | 冷季型草不低于240天，暖季型草不少于160天。 | 冷季型草不低于240天，暖季型草不少于160天。 |
| 6 | 覆盖度 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ≥80% |
| 7 | 补植完成时间 | ≤3d | ≤5d | ≤7d | ≤9d |

- 表A.5水生植物养护管理质量等级

| 序号 | 项 目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | 景观效果美观。无残花败叶漂浮。 | 景观效果明显。基本无残花败叶漂浮。 | 景观效果明显。 | 景观效果明显。 |
| 2 | 生长势 | （1）植株生长健壮； （2）叶色正常；观花、观果植株正常开花结果；花开艳丽； （3）枯死植株≤5%。 | （1）植株生长良好； （2）叶色正常；观花、观果植株正常开花结果；花色正常； （3）枯死植株小于≤10%。 | （1）植株生长基本正常； （2）观花、观果植株正常开花结果； （3）枯死植株小于≤15%。 | （1）植株生长基本正常； （2）观花、观果植株正常开花结果； （3）枯死植株小于≤15%。 |
| 3 | 排灌 | 暴雨后12h 恢复常水位。 | 暴雨后24h恢复常水位。 | 暴雨后36h恢复常水位。 | 暴雨后48h恢复常水位。 |
| 4 | 病虫害防治 | 基本无危害状，无杂草。 | 无明显危害状，无杂草。 | 无严重危害状。 | 无严重危害状。 |

- 表A.6竹类养护管理质量等级

| 序号 | 项目 | 级 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 特级 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 1 | 整体效果 | （1）竹竿挺直，枝叶青翠； （2）死竹及枯竹≤2%； （3）有完整的林相。 | （1）竹竿挺直，枝叶青翠； （2）死竹及枯竹≤5%； （3）有完整的林相。 | （1）竹竿挺直，枝叶青翠； （2）死竹及枯竹≤8%； （3）林相基本完整。 | （1）竹竿挺直，枝叶青翠； （2）死竹及枯竹≤10%； （3）林相基本完整。 |
| 2 | 生长势 | （1）竹丛通风透光，植株生长健壮； （2）新、老竹生长比例适当； （3）竹鞭无裸露。 | （1）竹丛通风透光，植株生长良好； （2）新、老竹生长比例基本适当； （3）竹鞭基本无裸露。 | （1）植株生长良好； （2）竹鞭无明显裸露。 | （1）植株生长良好； （2）竹鞭无明显裸露。 |
| 3 | 排灌 | 植株无失水萎蔫现象。 | 植株基本不出现失水萎蔫现象。 | 植株失水萎蔫现象1d~2d内消除。 | 植株失水萎蔫现象1d~2d内消除。 |
| 4 | 病虫害防治 | （1）基本无危害状； （2）竹叶、竹梢、竹竿受害率控制在≤5%。 | （1）无明显危害状； （2）竹叶、竹梢、竹竿受害率控制在≤8%。 | （1）无严重危害状； （2）竹叶、竹梢、竹竿受害率控制在≤10%。 | （1）无严重危害状； （2）竹叶、竹梢、竹竿受害率控制在≤15%。 |

附件2

北京市城镇绿地养护管理质量评分标准

| 检 查 考 评 内 容 |  | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿地建设质量 （30分） | 景观效果 | 15 | - 规划设计合理，景观丰富，节点功能齐全，立意构思新颖巧妙：不扣分； - 规划设计基本合理，景观较丰富，节点功能基本齐全，立意构思较新颖巧妙：扣1-5分； - 规划设计不合理，景观不丰富，节点功能不齐全，立意构思不新颖巧妙：扣6-15分 |
|  | 植物配置 | 10 | - 合理，四季常绿、三季有花：不扣分； - 基本合理：扣2分； - 不合理：扣3-10分。 |
|  | 节约性 | 3 | - 节地、节土、节水、节能、节材、节力等方面有所体现：不扣分； - 基本做到使用材料合理，不华而不实：扣1分； - 有浪费现象：扣2-3分。 |
|  | 服务性 | 2 | - 满足服务半径内游人使用需求：不扣分； - 基本满足：扣1分； - 不能满足：扣2分。 |
| 绿地管理质量 （70分） 绿地管理质量 （70分） | 植物生长势 | 15 | - 长势好，无干枯枝、病残枝，花卉株型整齐，花量大,草坪地被无明显杂草：不扣分； - 长势较差，草坪地被有较明显杂草：扣1-5分； - 长势很差，草坪地被有明显杂草：扣6-15分。 |
|  | 病虫害防治 | 15 | - 树木、花卉、草坪地被无明显病虫害：不扣分； - 病虫害10%以内：扣1-5分； - 病虫害超过10%：扣6-15分。 |
|  | 覆盖率 | 5 | - 无黄土裸露：不扣分； - 裸露部分在10%以下：扣2分； - 裸露部分在10%以上：扣3-5分。 |
|  | 植物修剪 | 15 | - 修剪及时、合理，无明显干枝、死杈，草坪地被修剪整齐、草色一致：不扣分； - 修剪不及时、不合理，花后修剪不及时，干枝、死杈较明显，草坪地被修剪不整齐：扣1-5分； - 树木不进行定型修剪，干枝、死杈多，草坪地被很不整齐：扣6—15分。 |
|  | 补植 | 5 | - 树木、花卉无缺株: 不扣分； - 树木、花卉缺株在5%以下，扣1分； - 树木、花卉缺株在5%以上，扣2—5分。 |
|  | 绿地卫生 | 5 | - 树木、花卉、草坪地被无生产垃圾：不扣分； - 有垃圾：每处扣0.2分（扣完为止）。 |
|  | 绿地违章 | 5 | - 无违章建筑、无废弃设施：不扣分； - 违章建筑或废弃设施面积占绿地总面积10%以下：扣3分； - 违章建筑或废弃设施面积占绿地总面积10%以上：扣4-5分。 |
|  | 设施维护 | 5 | - 设施(包括：小品、草坪灯、路椅等)完好：不扣分； - 水井完好，无跑、冒、滴、漏现象：不扣分； - 设施存在问题，按损坏程度：扣1—5分。 |

特级绿地90分（含）以上；一级绿地90分—80分（含）以上；二级绿地80分—70分（含）以上；三级绿地70分—60分（含）以上。